MF06 Mifare 系列射频卡 通用读写器 使用说明书

版本 2.1

目   录

- MF06通用读写器系统描述

1.1  用途说明

1.2 技术指标

1.3 系统结构

1.4 型号及说明

- MF06通用读写器使用说明

2.1 系统安装

2.2 用户系统开发步骤

- MF06动态库使用说明

- 其他事项

- MF06系统描述

MF06非接触卡通用读写器是本公司研制生产的智能卡读写器/读写模块系列产品之一。它能独立完成对MIFARE系列非接触卡的所有操作，广泛应用于需以MIFARE卡作为存贮媒介的系统中。它可以作为用户系统中的一部份，受控于主计算机，接受用户应用程序的函数调用，完成用户系统设定的对MIFARE卡片的所有操作。用户应用本读写器，可以简便地构成自己的智能卡应用产品。

  - 用途说明

- 提供完善的动态函数库，用户应用程序可以很方便地操作MF06通用读写器完成对MIFARE系统卡片的所有操作。

·模块操作：连接模块，读取模块号，

·卡片呼叫：读取卡类型，读取卡片序列号

·卡片激活

·防碰撞选择

·卡片密码操作：密码认证，写密码

·卡片数据块读取

·卡片数据块写入

·电子钱包的操作：加/减电子钱包，读/写电子钱包等

·卡片睡眠

- 不需要外接电源，读写器电源取自电脑主机的键盘口。

- 与电脑主机采用标准串行接口。读写器直接插在电脑主机的串行口上。

- 提供发光管（红、绿LED）及蜂鸣器，由用户应用程序控制，以显示系统当前的工作状态。

- 可应用于WINDOWS 98、WINDOWS 2000、WINDOWS XP环境。

1.2 技术指标

- 卡片标准：非接触卡，TYPE A标准，MIFARE系列卡片。

- 电源：+5 VDC，取自电脑主机的键盘口。

- 通信方式：RS232串行通信，通信波特率为 57600 BPS

1个起始位，8个数据位，无奇偶校验，1个停止位 ；

4）电源电流：150 mA

5）工作环境：工作温度：-10℃--+50℃

工作湿度：10%--85% RH

1.3 系统结构

MF06读写器由硬件及软件两部份组成。

其中 硬件核心部份包括： 控制用微处理器、MIFARE非接触卡基站芯片、高频电路、模块天线、

串行通信电路、防干扰的“看门狗”复位电路、LED及蜂鸣器电路。

系统软件核心部份： 系统函数动态链接库，它提供完善而使用方便的操作函数，用户应

用程序应用动态链接库可完成对MIFARE系统卡片的所有读写操作。

MF06通用读写器接收用户应用程序发出的命令，独立完成对MIFARE系列卡片的所有操作，并将所得的操作结果返回给用户系统中。

1.4 型号及说明

我公司提供MIFARE非接触卡的读写器的系列产品.用户应根据不同的应用,选用相应的读写器.

主要有如下方面的区别:

  - 通信方式: RS232 或RS485,用户可以根据自己系统布线的需要选用不同的通信方式.RS232的通信距离较短为1.5米,RS485的通信距离可为1200米.

  - 单用户或多用户: 多用户是指在应用RS485总线方式与PC机联接时,可以在一条通信总线上挂接多台读写器,用户程序按照各台读写器的ID号分别对其进行操作.

  - 自带键盘及LCD显示: 该读写器自带16个键的键盘及二行的中文LCD显示,用户应用程序利用该功能可以实现实时地输入密码或显示相关信息.

- MF06通用读写器使用说明

2.1 MF06系统安装

MF06通用读写器既可以直接连接到用户PC机上，作为一个MIFARE卡读写器独立使用，又可以作为用户应用系统的一部份，嵌入到用户系统中。

MF06系统包括如下部份：

·MF06通用读写器      一台

·MF06动态链接库及技术资料        一册（电子文档，包含在CD盘中）

由于MF06读写器是配合用户的应用程序中使用，用户在使用前，应先详细阅读相关的技术资料。

以下步骤说明MF06连接到用户PC机上的步骤，用户可以应用本系统提供的测试软件对卡片进行操作，以熟悉MIFARE卡的使用。

- 关闭计算机电源，拔出键盘；

- 将键盘的电缆接头连接到MF06通信电缆的相应座中；

MF06读写器的电源是直接取自计算机键盘，对于无法与本电缆插头配套的计算机，用户可自行加入+5V 电源至MF06读写器中。

- 将MF06通信电缆插入到PC机键盘座中，连接好RS232串行插口；如果是应用的485通信接口，则用户在与PC机进行联接时，需在PC机端加装RS232/485转换器。该转换器在市面上可选购。

- 打开PC机，将MF06 CD盘拷贝到计算机中，安装系统软件；

- 运行MIFARE卡测试程序，执行《测试应用程序》系统提供的各个测试命令。

2.2 用户系统开发步骤

如果你是第一次使用本系列的产品，或者第一次应用MIFARE卡片作应用系统，请参照以下描述的流程展开你的开发工作。

- 依据系统需求，确定符合要求的产品，以下可供选择时参考：

.通信方式

.单用户或多用户

.是否需要LCD显示及键盘

若目前的产品不能满足你的要求，请联系我们定制所需产品。

- 依据系统需求，确定符合要求的卡片

- 阅读卡片技术资料，详细了解卡片的数据存取方式结构，操作方式，设计用户数据

的存储结构。

- 应用我们提供的《测试应用程序》，了解卡片的结构及相关操作。

- 详细阅读《技术资料》以了解动态链接库的使用。

本系统提供了完整的用户系统开发所需资料，包括MIFARE卡片资料、MF06模块命令手册、Advic32.DLL操作函数动态链接库、C51开发指南等。请参阅相关章节，相信这些对你的产品研制一定会有帮助。

- MF06动态链接库使用说明

ADVIC32.DLL动态链接库是厂商为用户提供的应用于本公司读写器的有关IC卡操作的各种函数。这些函数采用动态链接库的方式封装，可以在Win95/98/2000/XP/NT环境使用。用户在自己的应用系统中，通过调用本动态库中提供的各个函数，可以完成对MIFARE卡片以及MF06读卡器的完整操作。

3.1 运行环境说明

硬件环境: Advic32.DLL可运行于带有RS232接口的586或以上的PC机。

软件环境：32位的Win95/98/2000/XP/NT。

3.2 Advic32.DLL动态库说明

应用程序对MF06读写器的操作是通过中间函数的调用来实现的。中间函数负责把用户对卡的操作转换成具体的通信协议，然后翻译成对卡片的操作。这些中间函数被封装在一个叫做“Advic32.dll”的动态链接库中。动态链接库是Windows操作系统的一个重要组成部分，它的内容实际上是实现某些程序功能的函数集合，但是被主程序调用是通过动态方式进行的。所谓动态就是当使用到某个库（或其中函数）的时候，才把该库加载到内存中。一旦功能函数执行完，该库立刻释放占用的内存给其他函数使用。采用这种机制，内存的利用率可以提高。动态链接库的装载方式分为两种：“静态加载”和“动态加载”,两者比较见下表：

静态装入

--------

优点：编程简单，连接方便，目标代码执行速度快。

缺点：当动态库修改更新时，调用它的程序必须重新编译。程序运行的时候，占用内

存多。调用程序编译时需要输入库（IMPORT LIB）。

动态装入

--------

优点：当动态库修改更新时，调用它的程序不用重新编译，简单替换即可。程序运行

的时候，何时占用内存由调用者动态决定。

缺点：编程稍稍复杂一些，运行时由于需要动态加载内存，所以速度将受到影响。通

常其他编程语言环境（非C语言环境，如：VB，DELPHI，FOXPRO，PB等）调用

3.3 Advic32.DLL函数定义

Advic32.DLL针对MIFARE卡片提供了如下函数调用：

3.3.1 通用函数集

long pascal AutoLinkCom(long Port);

long pascal LinkCom(long Port);

long pascal UnLinkCom(void);

long pascal ALARM(long mode,long actiontime,

long intervaltime,long count);

long  pascal RFMifare_Status(void);

long  pascal RFMifare_Mcmno(long * mcmno);

long  pascal RFMifare_Mcmver(unsigned char * mcmver);

3.3.2 基础函数集

long  pascal RFMifare_LoadKey(long mode,long sector,unsigned char *mima);

long  pascal RFMifare_Request(long mode,long *cardtype);

long  pascal RFMifare_AntiColl(long *snr);

long  pascal RFMifare_Select(long snr);

long  pascal RFMifare_Authentication(long mode ,long key_adr ,long

blockno);

long  pascal RFMifare_Read(long blockno , unsigned char * readbuff);

long  pascal RFMifare_Write(long blockno , unsigned char *writebuff);

long  pascal RFMifare_Increment(long blockno , long value);

long  pascal RFMifare_Decrment(long blockno , long value);

long  pascal RFMifare_Halt(void);

3.3.3 高级函数集

long  pascal RFMifare_TransKey(long sector , unsigned char *mima);

long  pascal RFMifare_Authmode(long authmode);

long  pascal RFMifare_GetType(long * cardtype);

long  pascal RFMifare_Getsnr(long *snr);

long  pascal RFMifare_ReadBlock(long blockno , long snr , unsigned char

*dat);

long pascal RFMifare_WriteBlock(long blockno,long snr,unsigned char

*databuff);

long pascal RFMifare_WriteKey(long sector,long snr,unsigned char *mima )

long pascal RFMifare_Readvalue(long blockno,long snr,long *value);

long  pascal RFMifare_Writevalue(long blockno , long snr , long value);

long pascal RFMifare_Incrementvalue(long blockno,long snr,long value);

long pascal RFMifare_Decrementvalue(long blockno,long snr,long value);

动态链接库的详细使用说明请参阅《技术资料》中的相关章节。

第四章 其他事项

用户如有特殊要求，如改变通信方式、增加动态库函数、LCD显示及键盘操作等要求，请与公司联系。