RC500 系列 Mifare 系列射频卡 开发手册

2002/01/10

版本 1.1

目   录

- RC500系统描述

1.1 MIFARE 系统简介

1.2 RC500系统结构及功能说明

1.3 RC500系统安装

1.4 用户系统开发步骤

- RC500系统通信协议

2.1 通信接口定义

2.2 通信方式

2.2.1 标准RS232通信协议

2.2.2 TTL电平RS232通信协议

2.2.3 LD自定义格式通信协议

2.3 通信命令传输:两次握手协议

- RC500系统操作命令

3.1 模块操作命令

3.2 卡片操作基础命令集

3.2 卡片操作高级命令集

- Advic32 函数动态链接库

4.1 运行环境说明

4.2 ADVIC32 动态库说明

4.3 ADVIC32 常量定义

4.4 ADVIC32 函数定义

4.5 ADVIC32 函数详解

附录一  RC500命令代码速查表

附录二  RC500命令返回码表

- RC500系统描述

RC500系列MIFARE卡读写器/读写模块是本公司研制生产的智能卡读写器/读写模块系列产品之一。它独立完成对MIFARE系列非接触卡的读写及控制操作，广泛应用于需以MIFARE卡作为存贮媒体的系统中。它可以作为用户系统中的一部份，受控于主控制器，完成用户系统设定的对MIFARE卡片的所有操作。用户应用本模块，能够简便地构成自己的智能卡应用产品。

  - MIFARE系统简介

近几年来，IC智能卡中的非接触式射频卡的安全保密、使用简便等特点使其在各领域的应用中异军突起，特别在民用系统（自动电表抄表系统、公交/地铁自动售票系统、企业“一卡通”、巡更保安系统等）中得到广泛的应用。人们己愈来愈多开始接收和使用智能卡。相信该领域的发展将越来越大。

MIFARE智能卡系统的核心是PHILIPS公司的MIFARE 1 S50系列晶片，该技术己被制定为国际标准：ISO/IEC 14443 TYPE A。目前许多较大的IC卡卡片制造商的非接触卡制造均以MIFARE技术为标准。

MIFARE卡中包含一块ASIC微晶片和一个高频天线，其工作原理是：

读写器中的MIFARE基站向MIFARE卡发一组固定频率（13.56MHz）的电磁波，卡片内有一个LC串联谐振电路，其频率与基站发射的频率相同，在电磁波的激励下，LC谐振电路产生共振，从而使卡片内具有电荷，当所积累的电荷达到2V时，卡片中芯片将卡内数据发射出去或接收基站对卡片的操作。

MIFARE IC卡具有较强的数据通信加密并双向验证密码系统，且具有防重叠功能，能在同一时间处理重叠在读写器天线内的多张重叠的卡片。

MIFARE IC卡与基站通信使用握手式半双工通信协议；卡片中有高速的CRC协处理器，符合CCITT标准。

MIFARE IC卡在制造时具有唯一的卡片序列号，该序列号无法复制，在市面上不会有重复的两张MIFARE卡片，因此它具有更高的防伪装性。

用户根据自身系统的不同要求，可以采用存贮容量不等的MIFARE卡片，以保证用户系统的性能/价格比。

MIFARE卡片上还提供具有高安全的电子钱包，及具有增值/减值的专项命令，非常适合于公交/地铁等行业的检票系统以及作为电子铁包的应用场合。

MIFARE卡片上的数据的读写操作时间<100ms, 读写距离可到10cm,读写操作可超过10万次，数据保存期可达10年，且卡片抗静电保护能力达2 KV以上。

MIFARE卡系统可在以下领域中得到有效地应用：

·IC卡收费系统：停车场IC卡收费系统

·IC卡售饭系统，POS系统，会员卡消费系统

·预付费IC卡电表、水表、煤气表、加油机等系统

·考勤、门禁等 “一卡通”系统

  - RC500系统结构及功能说明

1.2.1 RC500系统结构

RC500系列模块的核心部份包括一个控制用微处理器和一个MIFARE基站芯片。它能独立完成对MIFARE卡的所有操作，它还具有与用户主系统的串行通信能力，可根据用户系统的命令完成对MIFARE卡的读写操作，并将所得数据返回给用户系统，这个用户系统可以是一个主控板或PC机。

RC500系列模块提供多种通信方式与用户系统进行通信，极大地方便了用户的联接。

RC500系列模块硬件主要由中央微处理器（89C52）、MIFARE基站芯片、高频电路、模块天线、RS232通信电路、复位电路、LED状态显示和喇叭驱动电路等组成。

其硬件结构图为：

复位电路                       RS232通信接口           PC机

LED显示驱动     中央处理器    TTL电平通信接口        用户主控模块

蜂鸣器驱动                     MIFARE基站电路    MIFARE天线

MIFARE卡片

1.2.2 RC500系统功能说明

RC500系列读写器/模块可以完成对MIFARE系列卡片M1、ML10卡的所有读写操作，其操作由连接的主控系统发出的读写命令控制完成，具体可以完成如下功能：

·模块操作：连接模块，读取模块号，

·卡片呼叫：读取卡类型，读取卡片序列号

·卡片激活

·防碰撞选择

·卡片密码操作：密码认证，写密码

·卡片数据块读取

·卡片数据块写入

·电子钱包的操作：加/减电子钱包，读/写电子钱包等

·卡片睡眠

·读写卡片距离：RC500V01: >6 cm

  - RC500系统安装

1.3.1 系统组成

RC500系统包括如下部份：

·RC500V0x 读写器/读写模块      一台

·RC500V0x 读写天线             一块

·与PC机连接的通信电缆        一条

·RC500系统软件磁盘            一套

·RC500用户开发手册             一册（电子文档，包含在系统软磁盘中）

1.3.2 系统安装

RC500系统既可以直接连接到用户PC机上，作为一个MIFARE卡读写器独立使用，又可以作为用

户应用系统的一部份，嵌入到用户系统中。

以下步骤说明RC500连接到用户PC机上的步骤，用户可以应用本系统提供的测试软件对卡片进

行操作，以熟悉MIFARE卡的使用。

- 关闭计算机电源，拔出键盘；

- 将键盘的电缆接头连接到RC500通信电缆的相应座中；

RC500系统的电源是直接取自计算机键盘，对于无法与本电缆插头配套的计算机，用户可自行加入+5V 电源至RC500模块中。

- 将RC500通信电缆插入到PC机键盘座中，连接好RS232串行插口；

- 连接RC500通信电缆和RC500模块；（RC500读写器的电缆线己连好）

- 将RC500天线与RC500模块连接好；

- 打开PC机，将RC500系统软盘拷贝到计算机中，安装系统软件；

- 运行MIFARE卡测试程序，执行系统提供的各个测试命令。

1.4用户系统开发步骤

如果你是第一次使用本系列的产品，或者第一次应用MIFARE卡片作应用系统，请参照以下描述的流程展开你的开发工作。

- 依据系统需求，确定符合要求的产品，以下可供选择时参考：

·所需产品的用途；

若直接与计算机连接，可以采用RC500读写器；若需要将模块接入到你的终端产品，

可以采用RC500模块；若RC500读写器和模块都不满足你的要求，请到供应商定制所需产品。

- 依据系统需求，确定符合要求的卡片

·如果你的卡片是单一用途，可以采用Mifare light 10卡，如果你的卡片是多用途系

统，则采用Mifare 1卡，如用于考勤和售饭等“一卡通”应用。

·Mifare 1卡价格比Mifare Light 10高。若项目的资金充足，最好采用M1卡，

以利于系统的扩充。

- 阅读卡片技术资料，详细了解卡片的数据存取方式结构，操作方式，设计用户数据

的存储结构。

- 选择主机与RC500系列模块之间的通信方式

·RC500系统的操作是由主系统发出控制命令来完成的，该提供了三种与主系统之间的命令传输

方式：

标准RS232、TTL电平RS232、LD自定义格式

这三种通信方式的的通信协议请参阅本说明书中《通信协议》一章。

·建议选择RS232通信方式，这种通信方式数据传输速度快，当模块与主控方的

距离超过1米时，应选用标准232。

- 阅读《通信协议》一章，了解RC500模块或读写器与主控方的通信协议。

- 应用系统开发

本系统提供了完整的用户系统开发所需资料，包括MIFARE卡片资料、RC500模块命令手册、Advic32.DLL操作函数动态链接库、C51开发指南等。请参阅相关章节，相信这些对你的产品研制一定会有帮助。

- RC500系统通信协议

RC500系列读写器是采用RS232标准通信方式由PC机通信的，RC500系列读写模块提供了多种与用户系统的通信方式，以方便用户构成自己的系统。

本章将详细述RC500读写模块与用户主系统的连接方式，RC500读写器与PC机的通信与RC500读写模块的通信相同。

2.1 通信接口定义

RC500系列读写模块有一个与用户系统进行通信的接口CN1，根据不同的跳线，可以设置与外部单元不同的通信方式。

其接口定义为：

CN1：     PIN 1 ---- VCC（+5V）

PIN 2 ---- GND

PIN 3 ---- GND

PIN 4 ---- PCTXD    与PC机RS232口的RXD连接

TXD      TTL电平通信时，通信数据的发送

SDA      LD自定义通信方式时，通信数据的发送

PIN 5 ---- PCRXD    与PC机RS232口的TXD连接

RXD      TTL电平通信时，通信数据的接收

SCK      LD 自定义通信方式时，数据时钟

PIN 6 ---- NC

`

2.2 通信方式

RC500系列模块可根据用户的需要设置成不同的与主机通信模式，用户在订货时，请向经销商订购自己需要的通信方式，生产厂商己按你的要求，生产相应的模块。否则，你需要在供应商的指导下，自己完成对模块的跳线，以满足你的通信要求。

RC500系列模块提供的三种通信协议分别是：

·标准RS232通信协议

·TTL电平RS232通信协议

·LD 自定义格式通信协议

RC500(S)以RS232形式与外部单元通讯；

RC500(T)以TTL电平方式与外部单元通讯；

RC500(I)以LD-Form自定义通讯方式与外部单元通讯

2.2.1 标准RS232通信协议

RC500系列模块内含RS232接口电路，采用的标准RS232通信协议为：

1个起始位，8个数据位，无奇偶校验，1个停止位

数据传输速率固定为：9600 BPS

2.2.2 TTL电平RS232通信协议

RC500系列模块亦提供TTL电平的RS232通信方式，其通信协议与标准RS232方式

相同。1个起始位，8个数据位，无奇偶校验，1个停止位

数据传输速率固定为：9600 BPS

2.2.3 LD自定义格式通信协议

LD_FORM自定义格式是二线通信格式，用户可以利用单片机的任意二根I/O线与RC500系列模块进行通信，一条定义为时钟线SCK，另一条定义为数据线SDA。通信过程中，用户设备为主控方。通信空闲时，主控方将SCK、SDA置成高电平；通信开始时，主控方将SDA置低，先发送启始位，接着发送8位数据，最后发送停止位，数据在SCK的下降沿时被发送。RC500模块始终查询SDA的状态，若检测到低电平，则开始接收数据。主控方发送完毕后，将SCK、SDA上拉成高电平，等待接收RC500模块返回的数据，接收过程也从检测到SDA为低电平开始，每个时钟周期内接收一位。在发送起始位时，SCK的低电平宽度55uS,在发送其它位时，时钟低电平宽度16uS,高电平宽度典型值为40us, 主控板发送命令和模块回送数据时的时序见下图：

t2

t0

t4

t5

t3

t1

起始位

Starting Bit

停止位

Stop Bit

SCK

SDA

| 参 数 | 说 明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0 | SDA起始位领先时间 | 10 | 16 | 800 | μS |
| t1 | 起始位时SCK低电平时间 | 40 | 55 | 800 |  |
| t2 | SCK高电平时间 | 25 | 40 | 800 |  |
| t3 | SCK低电平时间 | 10 | 15 | 800 |  |
| t4 | SDA建立时间 | 10 | 27 | 800 |  |
| t5 | SDA保持时间 | 10 | 27 | 800 |  |

2.3 通信命令传输两次握手协议

标准RS232通信和LD-Form通信，均采用两次握手协议。该协议简单易懂，可靠性高。现表达如下：（A方表示主控板或者PC机，B方表示RC500系列模块，所有通讯字符使用16进制表示）

处理命令

A方（主控板或PC机）

B方（模块）

发出Send：23H

接收Receive：23H

回答Answer： 45H

接收Receive：45H

发送命令码Send Command Code：

接收命令码Receive Command Code：

发送Send：67H

接收Receive：67H

回答Answer：89H

接收Receive：89H

发送返回码Send Returned Code：

接收返回码ReceiveReturned Code：

命令码  命令块长度   命令块   异或校验码

1字节  1字节     1-255字节     1字节

1Byte             1Byte        1-255Byte       1Byte

命令码  命令块长度   命令块   异或校验码

1字节  1字节      1-255字节     1字节

1Byte             1Byte        1-255Byte       1Byte

返回码   数据块长度   数据块    异或校验码

1字节   1字节   1-255字节   1字节

1Byte           1Byte          1-255Byte       1Byte

返回码   数据块长度   数据块    异或校验码

1字节    1字节   1-255字节 1字节

1Byte           1Byte          1-255Byte       1Byte

 通讯时，A方与B方通过握手字符进行连接，A方与B方在发送命令和接收数据时，两次握手，第一次的握手字符是23H（16进制的23，以下同）、45H，即A方在发送命令序列前，先发送23H，B方接收到23H后给A方回应45H，A方接收到45H认为是第一次握手成功，然后给B方发送命令序列；第二次的握手字符为67H、89H，即B方接收完A方的命令序列并进行相应的处理，将结果数据发送给A方前，B方先发送67H，A方接收到67H后给B方回应的89H，B方接收到89H认为是第二次握手成功，然后给A方发送数据序列。

  A方发送的命令序列的格式为:

命令码

1字节

命令块长度

1字节

命令块

若干字节

异或校验码A

1字节

命令块长度等于命令块中字节的个数。

校验码A是命令码、命令块长度和命令块中的所有字节进行异或而生成的校验码。

 B方发送的数据序列的格式为:

返回码

1字节

数据块长度

1字节

数据块

若干字节

异或校验码B

1字节

数据块长度等于数据块中字节的个数。

- 校验码B是返回码、数据块长度和数据块中的所有字节进行异或而生成的校验码

- RC500系统操作命令

RC500系列MIFARE读写器/读写模块提供了对MIFARE卡的完整的操作命令，这些命令可以通过RC500模块与用户主控方之间的通信，由主控方发出，完成用户对卡片的操作。

RC500系统提供的操作命令分为三个部份：

·模块操作命令:本命令集提供对模块本身的操作

·基础命令集：提供了对MIFARE卡片的最基本（底层）的读写及控制操作。

·高级命令集：高级命令是基础命令的集成，它是为方便用户使用特别提供的。有些高级命令

是几条基础命令的集成，它提供了强大的功能。用高级命令可极大地提高用户

系统的开发速度。

以下详细描述各个命令的功能及命令格式。

3.1 模块操作命令

3.1.1 模块初始化

功能说明：本命令用于主控板或PC机与RC500模块/读写器建立通信联接。

在进行任何读写操作前，一定要先进行通信联接操作。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

► 举例

命令序列：00H, 00H, 00H

返回数据：00H, 00H, 00H

3.1.2 读取模块设备号

功能说明：本公司生产的所有IC卡读写模块及读写器内部均有模块的设备号，主

控系统可以通过读取该设备号，确认其所连接的模块类型。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0A1H | 00H | 无 | 0A1H |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 02H | 11H，10H | 13H |

对于RC500系列，其设备号为11H,00H。

► 举例For example

命令序列Command Sequence：	（A1H, 00H, A1H)

返回数据The Returned Data：	（00H, 02H,11H,00H, 13H）

3.1.3 读取模块控制软件版本号

功能说明：本公司生产的所有IC卡读写模块及读写器内部的控制软件均有软件的版

本号，主控系统可以通过读取该软件版本号，了解其控制软件的版本。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 22H | 00H | 无 | 22H |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 08H | 8字节版本信息 |  |

► 举例：

命令序列：22H, 00H,22H

返回数据：00H, 08H,56H,45H,52H,31H,2EH,30H,30H,41H, 17H

例子说明：该版本号为：VER1.00A

3.1.4 控制模块指示灯及蜂鸣器动作

功能说明：RC500系列模块/读卡器中包含有用于显示系统状态用的LED指示灯及蜂鸣

器，用户主系统可以通过命令控制这些设备的动作，以显示自己特定的

信息。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 |  |  |  | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7AH | 04H | 设备号 | 单次动作时间 | 动作间隙时间 | 动作次数 |  |

设备号：字节的D0、D1、D2位分别表示红灯、绿灯和蜂鸣器的选择状态，如果相应

位为1，则对应设备被选中。

| - 设备 设备号 | - 01H | - 02H | - 03H | - 04H | - 05H | - 06H | - 07H | - 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 红灯 | -  |  | -  |  | -  |  | -  | - 无效 |
| - 绿灯 |  | -  | -  |  |  | -  | -  |  |
| - 蜂鸣器 |  |  |  | -  | -  | -  | -  |  |

单次动作时间：单位为10ms，最大值为2550ms。

动作间隙时间：单位为10ms, 最大值为2550ms。

动作次数：最大值为255次。

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

► 举例：

命令序列：7AH, 04H, 01H，0AH，0AH，05H，7AH

返回数据：00H, 00H, 00H

例子说明：控制红灯先亮100ms,再灭100ms，如此动作重复5次。

3.2 卡片操作基础命令集

3.2.1 加载密码

功能说明：本命令用于加载读写器/模块的读写密码A或读写密码B。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0B4H | 08H | 方式字,扇区号,6字节密码 |  |

方式字：00H，加载密码A

04H，加载密码B

扇区号：对于M1卡，扇区号为0到15

对于ML10卡，扇区号为0

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

► 举例：

命令序列：0B4H,08H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0B3H

返回数据：00H,00H,00H

3.2.2 卡呼叫

功能说明：本命令用于呼叫RC500系统有效天线区内的M1或ML10卡。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0B5H | 01H | 呼叫方式字 |  |

呼叫方式字：=01   呼叫所有卡片（包括被休眠（HALT）的卡）

=00   呼叫未被休眠（HALT）的卡

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 02H | 卡片类型号 | 06H |

对于M1卡，卡片类型号为04H,00H

对于ML10卡，卡片类型为10H,00H

► 举例：

命令序列：0B5H, 01H,00H，0A1H

返回数据：00H, 02H,04H,00H,06H

3.2.3 读取卡片序列号

功能说明：本命令用于读取卡片的序列号。每张MIFARE卡片均有唯一的4字节32位卡片序列号。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0B6H | 00H | 无 | 0B6H |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 04H | 4字节卡号 |  |

► 举例：

命令序列：0B6H, 00H，0B6H

返回数据：00H, 04H,10H,10H,10H,10H,04H

例子说明：该卡片的序列号为：10101010（十六进制）

3.2.4 卡激活

功能说明：本命令用于使卡片从休眠状态中激活。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0B7H | 04H | 4字节卡号 |  |

4字节卡号：待激活的卡片序列号

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

► 举例：

命令序列：0B7H,04H,10H,10H,10H,10H,0B3H

返回数据：00H,00H,00H

3.2.5 卡认证

功能说明：本命令用于对卡片的某个数据区进行密码认证。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0B8H | 03H | 认证方式字、扇区号、密码块号 |  |

认证方式字：=0，认证密码A；=1，认证密码B。

扇区号：待认证的密码的扇区号

密码地址：该密码所在的块号。

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

► 举例：

命令序列：0B8H,03H,00H,00H,00H,0BBH

返回数据：00H,00H,00H

3.2.6 读卡数据块

功能说明：本命令用于读取卡片某数据区的数据。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0B9H | 01H | 数据块号 |  |

数据块号：待读取数据的数据块号，对于M1卡，其数据块号为0—63，

对于ML10卡，其数据块号为0—11。

正确返回的数据序列：

对于M1卡，返回16字节数据。

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 10H | 16字节数据 |  |

对于ML10卡，返回8字节数据。

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 08H | 8字节数据 |  |

► 举例：对于M1卡

命令序列：0B9H,01H,01H,0B9H

返回数据：00H,10H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,

00H,00H,00H,00H,10H

► 举例：对于ML10卡

命令序列：0B9H,01H,04H,0BCH

返回数据：00H,08H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,08H

3.2.7 写卡片数据块

功能说明：本命令用于将数据写入卡片某数据区域中。

命令序列：

对于M1卡：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0BAH | 11H | 数据块号，16字节数据 |  |

对于ML10卡：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0BAH | 05H | 数据块号，4字节数据 |  |

数据块号：待写入数据的数据块号，对于M1卡，其数据块号为0—63，

对于ML10卡，其数据块号为0—11

16(4)字节数据：待写入的数据内容。

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

► 举例：对于M1卡

命令序列：0BAH,11H,01H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H

00H,00H,00H,00H,0BAH

返回数据：00H,00H,00H

3.2.8 加电子钱包

功能说明：本命令用于将卡片中的电子钱包金额加上一个数值。

本命令只对M1卡有效，因ML10卡中的电子钱包不能进行加值操作。

命令序列： 对于M1卡

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0BBH | 05H | 数据块号，4字节金额 |  |

数据块号：待进行加数操作的数据块号，对于M1卡，其数据块号为0—63，

4字节数据：待相加的数据内容。

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

► 举例：对于M1卡

命令序列：0BBH,05H,04H,00H,00H,00H,00H,0BAH

返回数据：00H,00H,00H

3.2.9 减电子钱包

功能说明：本命令用于将卡片中的电子钱包金额减去一个数值。

本命令对M1、ML10卡均有效。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0BCH | 05H | 数据块号，4字节金额 |  |

数据块号：待进行减法操作的数据块号，对于M1卡，其数据块号为0—63，

对于ML10卡，其数据块号为4,5

4字节数据：待减去的数据内容。

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

► 举例：对于M1卡

命令序列：0BCH,05H,04H,00H,00H,00H,00H,0BDH

返回数据：00H,00H,00H

3.2.10 卡睡眠

功能说明：本命令用于将己激活的卡片设为睡眠状态（HALT）。在同一时刻，只有一个卡片处于激

活状态。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0BDH | 00H | 无 | 0BDH |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

► 举例：

命令序列：0BDH,00H,0BDH

返回数据：00H,00H,00H

3.3 卡片读写高级命令集

3.3.1 读卡类型

功能说明：本命令用于读取卡片类型。RC500系列可操作的卡片为M1、ML10卡。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AAH | 00H | 无 | 0AAH |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 02H | 2字节卡类型号 |  |

若有卡在操作区，本命令可返回卡类型号：

卡类型号：04H,00H    M1卡

10H,00H    ML10卡

► 举例：

命令序列：0AAH,00H,0AAH

返回数据：00H,02H,10H,00H,12H

3.3.2 读卡序列号

功能说明：本命令用于读取卡片的序列号，M1卡和ML10卡具有全球唯一的4字节序

列号。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0ABH | 00H | 无 | 0ABH |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 04H | 4字节卡序列号 |  |

► 举例：

命令序列：0ABH,00H,0ABH

返回数据：00H,04H,10H,10H,10H,10H,04H

3.3.3 密码认证方式

功能说明：本命令用于设置读写器/模块与卡片的密码认证方式。

本命令只对ML10卡有效，ML10有二组密码，密码A和密码B。

在读写ML10卡之前需预先设置密码认证方式。

在高级命令级中，我们假定M1卡只用一组密码（即密码A），密码B与密码A相同。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| A9H | 01H | 认证方式字 |  |

认证方式字： 00H  采用密码A认证

01H  采用密码B认证

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

► 举例：

命令序列：0A9H,01H,00H，0A8H

返回数据：00H,00H,00H

3.3.4 加载密码A （1）

功能说明：本命令用于加载读写器/模块的读写密码A。

M1、ML10卡每个扇区都有密码，读写每个扇区的数据前，必须先通过加

载密码命令，将该区的密码加载到读写器/模块的内部RAM中，在进行对

卡片的读写操作时，模块会取出存储于RAM中的密码，自动与卡片上的

密码认证。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0A4H | 07H | 扇区号,6字节密码 |  |

扇区号：对于M1卡，扇区号为0到15

对于ML10卡，扇区号为0

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

► 举例：

命令序列：0A4H,07H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0A3H

返回数据：00H,00H,00H

3.3.5 修改卡片密码

功能说明：本命令用于修改卡片上某扇区的卡片密码。

命令序列：对于M1卡

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AEH | 0BH | 扇区号,4字节卡片序列号,6字节密码 |  |

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

► 举例：

命令序列：0AEH,0BH,04H,10H,10H,10H,10H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,0ADH

返回数据：00H,00H,00H

命令序列：对于ML10卡

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AEH | 0CH | 密码集号，4字节卡片序列号,6字节密码,密码控制字 |  |

密码集号：00H 修改密码A

01H 修改密码B

密码控制字：密码控制字用于控制密码的控制权限，其各位的定义是：

第0位：=1，对数据块2、3可读

第1位：=1，对数据块2、3可写

第2位：=1，对16位“电子钱包”可写

第3位：=1，对密码可写

第4位：=1，对数据块10、11可读

第5位：=1，对数据块10、11可写

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 00H | 无 | 00H |

► 举例：

命令序列：0AEH,0CH,04H,10H,10H,10H,10H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,3FH，0ADH

返回数据：00H,00H,00H

3.3.6 读数据块

功能说明：本命令用于读取某序列号的卡片中的一个数据块中的数据。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0ACH | 05H | 数据块号,4字节卡序列号 |  |

正确返回的数据序列：

对于M1卡：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 10H | 16字节数据 |  |

对于ML10卡：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 08H | 8字节数据 |  |

每次读数据块时返回两个数据块的数据，即8个字节。

► 举例：对于M1卡

命令序列：0ACH,05H,04H,10H,10H,10H,10H,0ADH

返回数据：00H,10H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,

00H,00H,00H,00H,10H

3.3.7 写数据块

功能说明：本命令用于将数据写入到某指定卡片序列号的卡片相应数据区中。写操作完

成后，系统自动读取卡片中的写入数据，并返回该数据，用户可以核对该

写入的数据是否正确。

命令序列：对于M1卡

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0ADH | 15H | 数据块号,4字节卡序列号,16字节数据 |  |

对于M1卡，数据块号：1到63

注    意： 对于卡片的密码区，由于其具有固定的格式，用户在对卡片的密码

区进行写入前，一定要先定义好密码A、密码B及存取控制字，然

后才能写入，以保证写入卡片的密码与自己定义的相符。

不要轻易使用此命令修改扇区的密码。

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 10H | 16字节数据 |  |

► 举例：对于M1卡

命令序列：0ADH,15H,04H,10H,10H,10H,10H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,

00H,00H,00H,00H,00H,00H,0ACH

返回数据：00H,10H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,

00H,10H

命令序列：对于ML10卡

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0ADH | 09H | 数据块号,4字节卡序列号,4字节数据 |  |

对于ML10卡，数据块号：0到11

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 08H | 8字节数据 |  |

对于ML10卡，写数据块正确后，返回修改后的数据内容。例如写数据块2，返回

数据块2和数据块3的数据；写数据块3，同样返回数据块2和数据块3的内容。

► 举例：对于ML10卡

命令序列：0ADH,09H,04H,10H,10H,10H,10H,00H,00H,00H,00H,0ACH

返回数据：00H,08H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,08H

3.3.8 读电子钱包内容

功能说明：本命令用于读取卡片中电子钱包的内容。

命令序列：

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AFH | 05H | 数据块号,4字节卡片序列号 |  |

对于M1卡，其数据块号：0到63，密码区不可读

ML10卡，其数据块号：0

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 04H | 4字节数据 | 00H |

► 举例：

命令序列：0AFH,05H,04H,10H,10H,10H,10H,0ADH

返回数据：00H,04H,00H,00H,00H,00H,04H

3.3.9 写电子钱包内容

功能说明：本命令将数据写入到设定的电子钱包数据块中。

命令序列：对于M1卡

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0B0H | 09H | 数据块号,4字节卡片序列号,4字节数据 |  |

对于M1卡，其数据块号：每个扇区的前三个数据块。

对于ML10卡，其数据块编号：0

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 04H | 4字节数据 | 00H |

► 举例：

命令序列：0B0H,09H,04H,10H,10H,10H,10H,00H,00H,00H,00H,0ADH

返回数据：00H,04H,00H,00H,00H,00H,04H

命令序列：对于ML10卡

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0B0H | 07H | 数据块号,4字节卡片序列号,2字节数据 |  |

数据块号：=0

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 04H | 4字节数据 |  |

► 举例：

命令序列：0B0H,07H,04H,10H,10H,10H,10H,00H,00H,0ADH

返回数据：00H,04H,00H,00H,00H,00H,04H

3.3.10 加电子钱包内容

功能说明：本命令将数据加到设定的电子钱包数据块中。

本命令只对M1卡有效。

命令序列：对于M1卡

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0B1H | 09H | 数据块号,4字节卡片序列号,4字节数据 |  |

对于M1卡，其数据块号：0到63，密码区不能通过这种方式写入。

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 04H | 4字节数据 | 00H |

► 举例：

命令序列：0B1H,09H,04H,10H,10H,10H,10H,00H,00H,00H,00H,0ADH

返回数据：00H,04H,00H,00H,00H,00H,04H

3.3.11 减电子钱包内容

功能说明：本命令将设定的电子钱包数据内容减去某一值。

命令序列：对于M1卡

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0B2H | 09H | 数据块号,4字节卡片序列号,4字节数据 |  |

对于M1卡，其数据块号：每个扇区的前三个数据块。

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 04H | 4字节数据 | 00H |

4字节返回数据：为减去数后的电子钱包内容。

► 举例：

命令序列：0B0H,09H,04H,10H,10H,10H,10H,00H,00H,00H,00H,0ADH

返回数据：00H,04H,00H,00H,00H,00H,04H

命令序列：对于ML10卡

| 命令码 | 命令块长度 | 命令块 | 异或校验码A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0B2H | 07H | 数据块号,4字节卡片序列号,2字节数据 |  |

数据块号：=0

正确返回的数据序列：

| 返回码 | 数据块长度 | 数据块 | 异或校验码B |
| --- | --- | --- | --- |
| 00H | 04H | 4字节数据 |  |

4字节数据：为作完减操作后的电子钱包内容。

► 举例：

命令序列：0B0H,07H,04H,10H,10H,10H,10H,00H,00H,0ADH

返回数据：00H,04H,00H,00H,00H,00H,04H

- ADVIC32.DLL 动态链接库

ADVIC32.DLL动态链接库是厂商为用户提供的应用于本公司读写器/读写模块的有关IC卡操作的各种函数。这些函数采用动态链接库的方式封装，可以在Win95/98/NT环境使用。用户在自己的应用系统中，通过调用本动态库中提供的各个函数，可以完成对MIFARE卡片以及RC500系列MIFARE读卡器/读写模块的完整操作。

以下只针对有关MIFARE卡操作的函数说明。

4.1 运行环境说明

硬件环境: Advic32.DLL可运行于带有RS232接口的586或以上的PC机。

软件环境：32位的Win95/98/NT。

4.2 Advic32.DLL动态库说明

应用程序对RC500系列读写器/读写模块的操作是通过中间函数的调用来实现的。中间函数负责把用户对卡的操作转换成具体的通信协议，然后翻译成对卡片的操作。这些中间函数被封装在一个叫做“Advic32.dll”的动态链接库中。动态链接库是Windows操作系统的一个重要组成部分，它的内容实际上是实现某些程序功能的函数集合，但是被主程序调用是通过动态方式进行的。所谓动态就是当使用到某个库（或其中函数）的时候，才把该库加载到内存中。一旦功能函数执行完，该库立刻释放占用的内存给其他函数使用。采用这种机制，内存的利用率可以提高。动态链接库的装载方式分为两种：“静态加载”和“动态加载”,两者比较见下表：

静态装入

--------

优点：编程简单，连接方便，目标代码执行速度快。

缺点：当动态库修改更新时，调用它的程序必须重新编译。程序运行的时候，占用内

存多。调用程序编译时需要输入库（IMPORT LIB）。

动态装入

--------

优点：当动态库修改更新时，调用它的程序不用重新编译，简单替换即可。程序运行

的时候，何时占用内存由调用者动态决定。

缺点：编程稍稍复杂一些，运行时由于需要动态加载内存，所以速度将受到影响。通

常其他编程语言环境（非C语言环境，如：VB，DELPHI，FOXPRO，PB等）调用

动态连接库时采用动态加载的方式。

在应用本动态函数库之前，我们假设您对所使用的卡片的性能和功能有所了解，另外由于本接口函数使用C语言编写，对于别的编程语言的调用该库方法，希望您能够对您使用的开发工具有所了解，我们介绍函数时将统一使用C语言表达式，如果您对C语言不熟悉，请查阅C语言技术资料。

以下我们将详细说明Advic32.DLL中有关MIFARE读写函数动态库的功能及调用方法。

4.3 Advic32.DLL常量定义

在以下的函数调用中，我们定义了如下变量。

4.3.1 设备号定义

#define REDLED       1      /* RC500中红色LED设备号  */

#define GREENLED     2      /* RC500中绿色LED设备号  */

#define BELL         4      /* RC500中蜂鸣器设备号    */

4.3.2 呼叫方式定义

#define IDLE         0

#define ALL          1

4.3.3 命令返回码定义

#define MI_OK        0      /* 函数调用正确返回码   */

#define MI_ERR       1      /* 函数调用错误返回码   */

4.3.4 密码常量定义

#define KEYA         0        /*密码A    */

#define KEYB         4        /*密码B    */

#define KSET0        0        /*第0组指令*/

#define KSET1        1        /*第1组指令*/

#define KSET2        2        /*第2组指令*/

4.4 Advic32.DLL函数定义

Advic32.DLL针对MIFARE卡片提供了如下函数调用：

4.4.1 通用函数集

long pascal AutoLinkCom(long Port);

long pascal LinkCom(long Port);

long pascal UnLinkCom(void);

long pascal ALARM(long mode,long actiontime,

long intervaltime,long count);

long  pascal RFMifare_Status(void);

long  pascal RFMifare_Mcmno(long * mcmno);

long  pascal RFMifare_Mcmver(unsigned char * mcmver);

4.4.2 基础函数集

long  pascal RFMifare_LoadKey(long mode,long sector,unsigned char *mima);

long  pascal RFMifare_Request(long mode,long *cardtype);

long  pascal RFMifare_AntiColl(long *snr);

long  pascal RFMifare_Select(long snr);

long  pascal RFMifare_Authentication(long mode ,long key_adr ,long

blockno);

long  pascal RFMifare_Read(long blockno , unsigned char * readbuff);

long  pascal RFMifare_Write(long blockno , unsigned char *writebuff);

long  pascal RFMifare_Increment(long blockno , long value);

long  pascal RFMifare_Decrment(long blockno , long value);

long  pascal RFMifare_Halt(void);

4.4.3 高级函数集

long  pascal RFMifare_TransKey(long sector , unsigned char *mima);

long  pascal RFMifare_Authmode(long authmode);

long  pascal RFMifare_GetType(long * cardtype);

long  pascal RFMifare_Getsnr(long *snr);

long  pascal RFMifare_ReadBlock(long blockno , long snr , unsigned char

*dat);

long pascal RFMifare_WriteBlock(long blockno,long snr,unsigned char

*databuff);

long pascal RFMifare_WriteKey(long sector,long snr,unsigned char *mima )

long pascal RFMifare_Readvalue(long blockno,long snr,long *value);

long  pascal RFMifare_Writevalue(long blockno , long snr , long value);

long pascal RFMifare_Incrementvalue(long blockno,long snr,long value);

long pascal RFMifare_Decrementvalue(long blockno,long snr,long value);

4.5 Advic32.DLL函数详解

4.5.1 通用函数集

4.5.1.1 AutoLinkCom()：串行口自动联接

功能说明：此函数用来自动识别与读写器相联的串口并进行初始化操作，通过串口

与读写器建立通讯链路。传输协议为：波特率为9600bps，数据位为8

位，1个停止位，无奇偶校验位。

在调用其它函数功能前，一定要先进行串行口的联接。

用    法：long AutoLinkCom(long * port)

参    数：port: COM1或COM2。用来返回与读写器相连的串口号。COM1、COM2 常

量在advic32.h头文件中已有定义。

返 回 值：返回值为0，表示操作正确；为其它值时表示出错。

举    例：retcode=AutoLinkCom(&port);

参    见：LinkCom()

4.5.1.2 LinkCom()：串行口连接

功能说明：此函数用来初始化指定串口，并通过串口与读写器建立通讯链路。传输

协议为：9600bps，数据位为8位，1个停止位，无奇偶校验位。

用    法：long LinkCom(long port)

参    数：port：COM1或COM2。COM1、COM2 常 量 在 advic32.h 文 件 中 已 有

定义。

返 回 值：返回值为0，表示操作正确，串口连接成功。为其它值时表示出错。

举    例：retcode=LinkCom(COM1);

参    见: AutoLinkCom()

4.5.1.3 UnLinkCom()：释放串行口连接

功能说明：此函数用来释放已经联结的串口，并解除串口与读写器建立通讯链路。

在某些开发环境中退出程序前必须释放串口资源，否则会引起系统崩

溃。比如：MS Visul Basic 4.X(32bit) 5.X

用    法：long UnLinkCom()

参    数：没有

返 回 值：返回值为0，表示操作正确，串口释放成功。为其它值时表示出错。

例    子：retcode=UnLinkCom();

参    见：LinkCom(),AutoLinkCom()

4.5.1.4 ALARM()：控制读写器/读写模块上设备动作

功能说明：此函数用来控制模块所提供的三个基本设备的动作：红色LED，绿色LED，

蜂鸣器。可以控制三个设备的打开时间、关闭时间、动作次数以及动作方式。

用    法：long pascal RFMifare_Alarm(long mode,long actiontime,long

intervaltime,long count)

参    数：mode：设备号

是三个设备：REDLED、GREENLED、BELL的“或”集

例如：mode=REDLED|BELL

actiontime  ：单次动作时间(设备打开时间)

单位是10ms

例如：actiontime=15,则单次动作时间为15*10ms

intervaltime：动作间歇时间(设备关闭时间)

单位是10ms

例如：intervaltime=15,则动作间歇为15*10ms

count: 连续动作次数(设备打开次数)

返 回 值：返回值为0，表示操作正确，为其它值时表示出错。

例    子：retcode=RFMifare_Alarm(mode,actiontime,intervaltime,count);

4.5.1.5 RFMifare_Status(void) 测试与读写器/读写模块的链接是否正确

功能说明：此函数用来测试PC机与RC500读写器/读写模块间的链接是否正确。

如发生错误，请按以下步骤检查：

1.检测电源线，通信线

2.检查模块的通信方式设置，看跳线是否设置正确

用    法：long pascal RFMifare_Status(void)

参    数：无

返 回 值：返回值为0，表示操作正确，为其它值时表示出错。

例    子：retcode=RFMifare_Status();

4.5.1.6 RFMifare_Mcmno(long *mcmno)读取读写器/读写模块的设备号

功能说明：此函数用于读取本公司生产的读写器/读写模块的设备号。

用    法：long pascal RFMifare_Mcmno(&mcmno)

参    数：mcmno: 系统返回的模块设备号

mcmno=17  170模块

mcmno=20  200模块

mcmno=50  500模块

mcmno=70  TEMIC模块

mcmno=90  MEMORY 模块

返 回 值：返回值为0，表示操作正确，为其它值时表示出错。

例    子：long mcmno;

retcode=RFMifare_Mcmno(&mcmno);

4.5.1.7 RFMifare_Mcmver(unsigned char *mcmver)读取读写器/读写模块的控

制软件版本号

功能说明：此函数用于读取读写器/读写模块中的控制软件版本号。例：VER1.00A

用    法：long pascal RFMifare_Mcmver(Unsigned char *mcmver)

参    数：mcmver: 模块的版本号（8字节）

返 回 值：返回值为0，表示操作正确，为其它值时表示出错。

例    子：char mcmver[8];

retcode=RFMifare_Mcmver(mcmver);

4.5.2 基础函数集

4.5.2.1 RFMifare_LoadKey(long mode,long sector,unsigned char *mima);

加载密码

功能说明：此命令将一个新密码加载到"模块控制芯片"的RAM中

用    法：long pascal RFMifare_LoadKey(long mode,long sector,unsigned

char *mima);

参    数：

mode  :  密码加载方式定义

mode=KEY?|KSET?

KEY?=KEYA        加载密码A

KEY?=KEYB        加载密码B

KSET?=KSET0      加载第0组密码

KSET?=KSET1      加载第1组密码

KSET?=KSET2      加载第2组密码

sector : 要加载密码的扇区号

mima   : 要加载的6字节密码

返 回 值：返回值为0，表示操作正确，为其它值时表示出错。

4.5.2.2 RFMifare_Request(long mode,long *cardtype); 卡呼叫

功能说明：此命令对在操作有效区的卡进行呼叫，若有卡响应，将返回卡型号

用    法：long  pascal RFMifare_Request(long mode,long *cardtype);

参   数:

mode: 指定呼叫方式

mode=ALL  将呼叫所有卡

mode=IDLE 呼叫所有卡,但休眠的卡除外(即用HALT指令休眠的卡)

cardtype：卡型号

cardtype = 0x0010   ML10卡

cardtype = 0x0004   M1  卡

返 回 值：MI_OK,MI_ERR;

4.5.2.3 RFMifare_Anticoll(long *snr); 防碰撞选择

功能说明：利用"防碰撞选择"命令，使同在系统有效天线区的几张卡中的一张被

选择，并返回卡号。当系统决定对这张卡操作时，可用SELECT命令

激活这张卡

用    法：long  pascal RFMifare_AntiColl(long *snr);

参    数: 无传入参数

snr   :返回的卡序列号

返 回 值：MI_OK,MI_ERR;

4.5.2.4 RFMifare_Select(long snr); 卡激活

功能说明：此命令激活指定的卡，卡的序列号由ANTICOLL命令返回

只有卡激活后，才可进行其它的读写操作。

用    法：long  pascal RFMifare_Select(long snr);

参    数：snr: 所要激活的卡的序列号，

返    回：MI_OK,MI_ERR;

4.5.2.5 RFMifare_Authentication(long mode ,long key_adr ,long blockno);

卡认证

功能说明：此命令对卡进行认证。只有经过认证后的卡才可进行读/写等操作。

用    法：

Long pascal RFMifare_Authentication(long mode,long key_adr,long blockno);

参    数：

mode     :  mode=KEY?|KSET?

KEY?=KEYA        用密码A认证

KEY?=KEYB        用密码B认证

KSET?=KSET0      用第0组密码

KSET?=KSET1      用第1组密码

KSET?=KSET2      用第2组密码

key_adr  :  密码扇区号

blockno  ： 要进行操作的数据块的“数据块号”

返 回 值：MI_OK,MI_ERR;

4.5.2.6 RFMifare_Read(long blockno,unsigned char *readbuff)

读数据区数据

功能说明：此函数从指定数据块中读出16字节数据

用   法：long pascal RFMifare_Read(long blockno , unsigned char * readbuff);

参    数：

blockno  : 数据块的块号

readbuff : 读出的数据

返 回 值: MI_OK,MI_ERR;

4.5.2.7 RFMifare_Write(long blockno , unsigned char *writebuff)

写数据区数据

功能说明：此命令将16字节数据写入指定数据块

格    式：

long  pascal RFMifare_Write(long blockno , unsigned char *writebuff);

参    数：

blockno  : 数据块的块号

writebuff: 要写入卡的数据

返 回 值: MI_OK,MI_ERR;

4.5.2.8 RFMifare_Increment(long blockno , long value)

加电子钱包

功能说明：此命令增加“电子钱包”的“金额”。

用    法：long  pascal RFMifare_Increment(long blockno , long value);

参    数：

blockno : “电子钱包”的地址

value   : 要增加的“金额”

返 回 值：MI_OK,MI_ERR

4.5.2.9 RFMifare_Decrment(long blockno , long value);

减电子钱包

功能说明：此命令扣除“电子钱包”的“金额”。

用    法：

long  pascal RFMifare_Decrment(long blockno , long value);

参    数：

blockno : “电子钱包”的地址

value   : 要扣除的“电子金额”

返 回 值: MI_OK,MI_ERR

4.5.2.10 RFMifare_Halt(void)

卡睡眠

功能说明：此命令将激活的卡设置为 “休眠方式”,设置以后只有用两种方式可

将它激活：

- 复位卡，即将卡拿开天线有效工作区，再将它重新拿入。

- 用(ALL) 方式进行呼叫。参见 “卡呼叫”

用    法：long  pascal RFMifare_Halt(void);

参    数：无

返 回 值: MI_OK,MI_ERR;

4.5.3 高级函数集

4.5.3.1 RFMifare_TransKey(long sector , unsigned char *mima)

密码加载

功能说明：此命令将一个新密码加载到指定扇区，

注  意：此命令用于单密码系统，即每个扇区只用一组密码进行认证。

在此我们假定用户系统中密码B与密码A相同。

用    法：

long  pascal RFMifare_TransKey(long sector , unsigned char *mima);

参    数：

sector : 欲加载密码扇区的扇区号，取值范围 0-15

mima   : 要加载的密码

返 回 值: MI_OK,MI_ERR;

4.5.3.2 RFMifare_Authmode(long authmode)

设置密码认证方式

功能说明：此命令指定密码认证的方式,此命令影响以后的读写指令，本命令

只对ML10有效。

用     法：long  pascal RFMifare_Authmode(long authmode);

参     数：

authmode   : 密码认证的方式

0 ：用密码A认证

1 ：用密码B认证

返 回 值:MI_OK,MI_ERR;

4.5.3.3 RFMifare_GetType(long * cardtype)

读卡类型

功能说明：此命令用于检测卡片类型

用    法：long  pascal RFMifare_GetType(long * cardtype);

参    数：

cardtype: 卡类型

cardtype=0x0004   Mifare 1    卡

cardtype=0x0010   Mifare Light 10卡

返 回 值:MI_OK,MI_ERR;

4.5.3.4 RFMifare_GetSnr(long * snr)

读卡片序列号

功能说明：此命令读取卡片的序列号。

用    法：long  pascal RFMifare_GetSnr(long *snr);

参    数：

snr: 卡序列号

返 回 值:MI_OK,MI_ERR;

4.5.3.5 RFMifare_ReadBlock(long blockno ,long snr , unsigned char

*dat);

读卡片数据块

功能说明：此命令从指定卡的指定数据块读出数据

用    法：

long  pascal RFMifare_ReadBlock(long blockno , long snr , unsigned

char *dat);

参    数：

blockno : "数据块"的地址

snr     : 卡片序列号。通过RFMifare_Getsnr命令得到

dat     : 返回的16（8）字节数据

返 回 值: MI_OK,MI_ERR;

4.5.3.6 RFMifare_WriteBlock(long blockno,long snr,unsigned char

*databuff);

写卡片数据块

功能说明：对于M1卡，此命令将16字节数据写入指定卡的指定数据块。

如果写入成功，系统回读16字节数据

对于ML10卡，此命令将8字节数据写入指定卡的指定数据块，

如果写入成功，系统回读8字节数据。

用    法：

long pascal RFMifare_WriteBlock(long blockno,long snr,unsigned char *databuff);

参    数：

blockno    : "数据块"的地址

snr        : 卡序列号。通过RFMifare_Getsnr命令得到

databuff   : 写入数据或读出数据的数据缓冲区

返 回 值: MI_OK,MI_ERR;

4.5.3.7 RFMifare_WriteKey(long sector,long snr,unsigned char *mima)

修改卡片密码

功能说明：此命令将新密码写到指定扇区。此命令只用于单密码系统。

我们假定在此状态下，M1卡用户系统中的密码B与密码A相同，且读写控制位为对

所有的读写均有效。ML10卡有二组密码。

用    法：

long pascal RFMifare_WriteKey(long sector,long snr,unsigned char *mima ，

unsigned char ctr)

参    数：

sector  : 对于M1卡，sector:扇区号

对于ML10卡，sector=0,修改密码A

sector<>0,修改密码B

snr     : 卡序列号。通过RFMifare_Getsnr命令得到

mima    : 6字节新密码

ctr     : 权限码，ML10卡权限码的定义参看《ML10卡》

返 回 值: MI_OK,MI_ERR;

4.5.3.8 RFMifare_Readvalue(long blockno,long snr,long value);

读电子钱包内容

功能说明：此命令从指定"电子钱包"读出当前"金额"

用    法：

long pascal RFMifare_Readvalue(long blockno,long snr,long value);

参    数：

snr          :  要操作的卡的卡序列号,通过RFMifare_Getsnr命令得到

blockno      : “电子钱包”的地址

value        : “电子钱包”当前的“金额”

返 回 值: MI_OK,MI_ERR;

4.5.3.9 RFMifare_Writevalue(long blockno , long snr , long value)

写电子钱包

功能说明：此命令将指定“金额”写入指定“电子钱包”。

用    法：

long  pascal RFMifare_WriteValue(long blockno , long snr , long value);

参    数：

snr          :  要操作的卡的卡序列号, 通过RFMifare_Getsnr命令得到

blockno      : “电子钱包”的地址

value        :  要写入的“金额”以及回读操作后的电子钱包中的“金额”

对于ML10卡，要写入的“金额”小于65536

返 回 值: MI_OK,MI_ERR;

4.5.3.10 RFMifare_Incrementvalue(long blockno,long snr,long value)

增加电子钱包内容

功能说明：此命令增加电子钱包的金额

用    法：

long pascal RFMifare_Incrementvalue(long blockno,long snr,long value);

参    数：

snr          :  要操作的卡的卡序列号, 通过RFMifare_Getsnr命令得到

blockno      :“电子钱包”的地址

value        :  要增加的“金额”以及回读操作后的电子钱包中的“金额”。

返 回 值:MI_OK,MI_ERR;

4.5.3.11 RFMifare_Decrementvalue(long blockno,long snr,long value)

扣去电子钱包金额

功能说明：此命令扣除电子钱包的金额

用    法：

long pascal RFMifare_Decrementvalue(long blockno,long snr,long value);

参    数：

snr      :  要操作的卡的卡序列号, 通过RFMifare_Getsnr命令得到

blockno  : “电子钱包”的地址

value    :  要扣除的"电子金额"以及回读操作后的电子钱包中的“金额”。

返 回 值: MI_OK,MI_ERR;

附录一：RC500命令代码表

| 命令码 | 命令解释 |
| --- | --- |
| 00H | 模块初始化 |
| 0A1H | 读取模块设备号 |
| 22H | 读取模块软件版本号 |
| 7AH | 控制模块设备动作 |
| 0B5H | 卡呼叫 |
| 0B6H | 读取卡片序列号 |
| 0B7H | 卡激活 |
| 0B8H | 卡认证 |
| 0B9H | 读卡片数据块 |
| 0BAH | 写卡片数据块 |
| 0BBH | 加电子钱包 |
| 0BCH | 减电子钱包 |
| 0BDH | 卡睡眠 |
| 0AAH | 读卡类型 |
| 0ABH | 读卡片序列号 |
| 0A9H | 密码认证方式设置 |
| 0A4H | 加载密码A（1） |
| 0B4H | 加载密码（2） |
| 0AEH | 修改卡片密码 |
| 0ACH | 读卡片数据块 |
| 0ADH | 写卡片数据块 |
| 0AFH | 读电子钱包内容 |
| 0B0H | 写电子钱包内容 |
| 0B1H | 加电子钱包内容 |
| 0B2H | 减电子钱包内容 |

附录二：RC500返回代码表

| 返回值代码 | 含 义 |
| --- | --- |
| 00H | 操作正确 |
| 01H | 射频卡不在天线范围内 |
| 04H | 密码认证没有通过 |
| 14H | 卡激活出错 |
| 16H | 天线范围内有多张卡 |
| 33H | 电子钱包格式错误 |